załącznik nr 2.4.1.

Dygestorium  szkolne

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Posiada komorę roboczą przeszkloną z trzech stron szkłem bezpiecznym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Blat wyłożony płytkami ceramicznymi szkliwionymi z podniesionym dookoła obrzeżem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wysokość blatu od podłogi: 900 mm | Wysokość blatu od podłogi: …………………. mm |
|  | Długość robocza blatu: 910 mm | Długość robocza blatu: …………… mm |
|  | Szerokość komory roboczej – wewnątrz: 910 mm | Szerokość komory roboczej – wewnątrz: ………………. |
|  | Głębokość komory roboczej – wewnątrz: 700 mm | Głębokość komory roboczej – wewnątrz: …………………. |
|  | Wysokość komory roboczej – wewnątrz: 1050 mm | Wysokość komory roboczej – wewnątrz: ……………………… |
|  | Średnica kroćca wentylacyjnego: fi 150 mm | Średnica kroćca wentylacyjnego: ……………………. |
|  | Tylna ściana wyłożona od wewnątrz chemoodporną wykładką z polipropylenu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Instalacja wodno-kanalizacyjna: laboratoryjna wylewka wody z zaworem, zlewik ceramiczny (wym. 300x145) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Instalacja elektryczna: 2 gniazda el. 230 V, lampa oświetleniowa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | System wentylacji komory: górny szyber wentylacyjny umieszczony w suficie komory | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dolny panel sterowania mediami (zawory wody, gazu, gniazda elektryczne, wyłączniki) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przyłącza – dopływ (woda, gaz) – G ½” | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przyłącza – odpływ (kanalizacja): fi 50 mm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1000x900x2100 mm (dł.x gł. x wys.) | Wymiary zewnętrzne: …….…… x…………x ….…… mm |
|  | Wysokość przy maksymalnie otwartym oknie 2500 mm | Wysokość przy maksymalnie otwartym oknie: …………. |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.