załącznik nr 2.5.1.

Aparat krzyżowy

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat służy do pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Badanie przy użyciu aparatu pozwala ocenić: - koordynację wzrokowo – ruchową - szybkość i dokładność spostrzegania - zdolność do koncentracji - odporność na zmęczenie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat umożliwia przeprowadzenie badania w zakresie: - tempa narzuconego : 30, 50, 70, 90 bodźców / minutę - tempa dowolnego z czasem badania trwającym 30, 60, 120 sekund, lub 49, 73, 98 bodźców | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat automatycznie oblicza i prezentuje na wyświetlaczu: - czas trwania badania - ilość zaprezentowanych bodźców - ilość trafnych (poprawnych) i błędnych reakcji - brak reakcji (ilość bodźców pominiętych) - średni czas reakcji - medianą czasów reakcji - minimalny oraz maksymalny czas reakcji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat posiada trwałe i precyzyjne przyciski badawcze. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat posiada czytelny wyświetlacz LCD | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat wyposażony jest w nowoczesną elektronikę pomiarową | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat wyposażony jest w zintegrowany panel sterujący zapewniający sterowanie aparatem również bez udziału komputera i dodatkowych modułów sterujących | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera również: zasilacz, stolik. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.5.2.

Aparat piórkowskiego

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat umożliwia dokonania oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat umożliwia przeprowadzenie badania w zakresie: - tempa narzuconego: 60, 75, 93, 107, 125, 150 bodźców / minutę - tempa dowolnego z czasem badania trwającym: 30, 60, 90, 120 sekund, lub 30, 50, 70 i 90 bodźców | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat piórkowskiego automatycznie oblicza: - ilość zaprezentowanych bodźców, - ilość prawidłowych reakcji, - ilość pominięć, ilość reakcji błędnych, - czas potrzebny na wykonanie badania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat posiada kompaktową i wytrzymałą na przeciążenia obudowę. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat wyposażony jest w trwałe, odporne na siłowe naciskanie, jednocześnie czułe i bardzo lekko pracujące przyciski | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat posiada zintegrowany panel sterujący zapewniający sterowanie aparatem również bez udziału komputera i dodatkowych modułów sterujących | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera również: zasilacz, stolik. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.5.3.

Tablice Poppelreutera

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Tablica przeznaczona do badania oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Ilość tablic: tablica ćwiczebna + 2 tablice przeznaczone do badania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Tablice na stojaku, w zestawie stojak. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.